- 单项选择题（从下列各题四个备选答案中选出一个正确答案，并将其代号写在题干前面的括号内。）

1.为了缩短指令中某个地址段的位数，有效的方法是采取（  ）。

A、立即寻址B、变址寻址C、寄存器寻址D、间接寻址

2.某计算机字长是16位，它的存储容量是64KB，按字编址它们寻址范围是（  ） 。

A．64K B．32KB C．32K D．16KB

3.某一RAM芯片其容量为512*8位，除电源和接地端外该芯片引线的最少数目是（  ） 。

A. 17   B. 19   C. 21   D.20

4.指令系统中采用不同寻址方式的目的主要是(  )。

A.实现存储程序和程序控制 B.可以直接访问外存

C.缩短指令长度，扩大寻址空间，提高编程灵活性

D.提供扩展操作码的可能并降低指令译码难度

5.寄存器间接寻址方式中，操作数处在(  )。

A.通用寄存器 B.贮存单元 C.程序计数器 D.堆栈

6.RISC是(    )的简称。

A.精简指令系统计算机 B.大规模集成电路

C.复杂指令计算机 D.超大规模集成电路

7．CPU响应中断的时间是(     )。

A．中断源提出请求； B．取指周期结束；

C．执行周期结束；   D．间址周期结束。

8．常用的虚拟存储器寻址系统由(      )两级存储器组成。

A．主存－辅存；B．Cache－主存；

C．Cache－辅存；D．主存—硬盘。

9．DMA访问主存时，让CPU处于等待状态，等DMA的一批数据访问结束后，CPU再恢复工作，这种情况称作(       )。

A．DMA；   B．周期挪用；

C．DMA与CPU交替访问；D．停止CPU访问主存。

10．浮点数的表示范围和精度取决于(     )。

A．阶码的位数和尾数的机器数形式；B．阶码的机器数形式和尾数的位数；

C．阶码的位数和尾数的位数； D．阶码的机器数形式和尾数的机器数形式。

11．中断向量可提供(      )。

A．被选中设备的地址； B．传送数据的起始地址；

C．中断服务程序入口地址；D．主程序的断点地址。

12．加法器采用先行进位的目的是(     )。

A．优化加法器的结构；B．加速传递进位信号；

C．节省器材；D．增强加法器结构。

13．在独立请求方式下，若有N个设备，则(    )。

A．有一个总线请求信号和一个总线响应信号；

B．；有一个总线请求信号和N个总线响应信号

C．有N个总线请求信号和N个总线响应信号；

D．有N个总线请求信号和一个总线响应信号

14．主存和CPU之间增加高速缓冲存储器的目的是(    )。

A．扩大辅存容量；B．扩大主存容量；

C．既扩大主存容量，又提高了存取速度；

D．解决CPU和主存之间的速度匹配问题。

15．在计数器定时查询方式下，若计数从0开始，则（    ）。

A．设备号小的优先级高；B．每个设备使用总线的机会相等；

C．设备号大的优先级高。D．无法断定哪个设备优先级高；

16．Cache的地址映象中，若主存中的任一块均可映射到Cache内的任一块的位置上，称作(       )。

A．直接映象；B．全相联映象；C．组相联映象。D．间接映象

17．直接寻址的无条件转移指令功能是将指令中的地址码送入(        )。

A．PC； B．地址寄存器；C．累加器；D．ACC。

18．响应中断请求的条件是(       )。

A．外设提出中断； B．外设工作完成和系统允许时；

C．外设工作完成和中断标记触发器为“1”时。 D．CPU提出中断。

19．主机与设备传送数据时，采用(     )，主机与设备是串行工作的。

A．程序查询方式；B．中断方式；C．DMA方式；D．通道。

20．一个节拍信号的宽度是指(     )。

A．指令周期； B．机器周期； C．时钟周期； D．存储周期

二、填空题（共20分，每空1分）

1．在DMA方式中，CPU和DMA控制器通常采用三种方法来分时使用主存，它们是________________________________。

2．设浮点数阶码为8位（含1位阶符），尾数为24位（含1位数符），则32位二进制补码浮点规格化数对应的十进制真值范围是：最大正数为______________，最小正数为______________，最大负数为____________，最小负数为____________。

3、虚拟存储器中常用的存储管理方式有 ____________，____________，____________。

4．在一个有四个过程段的浮点加法器流水线中，假设四个过程段的时间分别是T1 = 60ns﹑T2 = 50ns﹑T3 = 90ns﹑T4 = 80ns。则加法器流水线的时钟周期至少为___________。如果采用同样的逻辑电路，但不是流水线方式，则浮点加法所需的时间为___________。

5. 系统总线按传输信息的不同分为三大类__________________________。

6. 半导体SRAM靠_________存储信息，半导体DRAM靠_______存储信息。

7. 动态RAM的刷新方式通常有_______、________、_______三种。

8. CPU能直接访问______ 和______ ，但不能直接访问磁盘和光盘。

三、判断题（判断下列各题的正误。对的打“√”，错的打“×”。每题1分，计10分）

1、存储单元是存放一个二进制信息的存贮元。

2、主程序运行时何时转向为外设服务的中断服务程序是预先安排好的。

3、时序电路用来产生各种时序信号，以保证整个计算机协调地工作。

4、引入虚拟存储系统的目的是提高存储速度。

5、ＤＭＡ方式进行外设与主机交换信息时，不需要向主机发出中断请求。

6、CPU以外的设备都称外部设备。

7、奇偶校验可以纠正代码中出现的错误。

8、用微指令的分段译码法设计微指令时，需将具有相斥性的微命令组合在同一字段内。

9、CPU访问存储器的时间是由存储器的容量决定的，存储容量越大，访问存储器所需的时间越长。

10、一个更高级的中断请求一定可以中断另一个中断处理程序的执行。

四、名词解释（每题2分，共10分）

1、存储程序的工作方式

2、高速缓冲存储器

3、程序中断的工作方式

4、系统总线

5、微程序

6、（磁盘的）数据传输率

7、DMA方式

8、随机存取方式

五、简答题（每小题5分，共30分）

1、你认为计算机系统中的硬件和软件在逻辑功能等价吗？为什么?

2、什么是运算器？它的主要由哪几个功能部件组成？

3、与RAM相比ROM有何特点？

4、与程序中断控制方式相比DMA控制方式有何特点？

5、微程序控制的基本思想是？

6、同种类的外设部设备接入计算机系统时，应解决哪些主要问题？

7、中断接口一般包含哪些基本组成？简要说明它们的作用。

8、加快中央处理器与主存之间传输信息的措施有哪些？

六、综合题

1、设X=26/32，Y=--15/32,采用二进制变形补码计算[X+Y]补=? 并讨论计算结果。

2、Ｘ＝00110011，Ｙ＝10011110，求Ｘ∧Ｙ＝？ Ｘ∨Ｙ＝？

3、设有一个具有12位地址和4位字长的存储器，问： （1）该存储器能存储多少字节信息？ （2）如果存储器由1K×1位RAM芯片组成.需要多少片? （3）需要地址多少位作为芯片选择? （4）试画出该存储器的结构图。

4. 某机字长16位，内存总容量为256KW，其中ROM占地址范围为00000H～OFFFFH，其余地址空间为RAM。请用如下存贮芯片为该机设计一个存储器： (1) ROM、RAM的容量各为多少？

(2) 该主存的地址线、数据线各为多少根？

(3) 用容量为32K*16的ROM芯片和64K*16的RAM芯片构成该存储器，需要RAM和ROM芯片各几片？

(4) 画出存储器结构及其与CPU连接的逻辑框图

5．什么是CPU？CPU主要由哪些寄存器级的部件组成？

6． 画出单总线CPU内部框图（寄存器级），拟出加法指令ADD R1，（R2）的读取与执行流程。源寻址方式采用寄存器间址方式。